Aufgaben zu 2.2 „Das Elektronenmikroskop“

- Potentialmessung in der Medizin

Potentialmessungen spielen bei medizinischen Untersuchungen eine große Rolle. Die bekanntesten Potentialmessungen sind das Elektrokardiogramm (EKG), das Elektroenzephalogramm (EEG) und das Elektromyogramm (EMG). Recherchieren Sie, wofür diese Messungen in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden.

Lösungsskizze:

Das Elektrokardiogramm ist die Registrierung der Summe der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern. Mit dem EKG lassen sich vielfältige Aussagen zu Eigenschaften und Erkrankungen des Herzens treffen.

Mit Hilfe der EEG-Untersuchung lassen sich die Hirnströme darstellen. Dabei werden mehrere Elektroden auf die Kopfhaut geklebt, welche die schwache elektrische Aktivität des Gehirns durch den Schädelknochen hindurch registrieren. Die Hirnströme bei gesunden Menschen zeigen regelmäßige Schwankungen, die sich in Form von verschiedenen Wellen-Typen in Abhängigkeit von der Frequenz darstellen. Die Auswertung dieser Hirnstromkurven erlaubt Rückschlüsse auf eine Epilepsieveranlagung bzw. Epilepsieerkrankung oder auf andere Gehirnerkrankungen (z. B. Tumoren, Entzündungen oder Durchblutungsstörungen).

Die Elektromyographie ist eine Methode der Diagnostik in der Neurologie, bei der die elektrische Muskel-Aktivität gemessen wird. Durch das EMG lassen sich Aussagen über Krankheiten der Nerven- und Muskelzellen machen. In der Biomechanik werden die Zusammenhänge zwischen den Frequenzen oder den Amplituden der registrierten elektrischen Signale und der Kraft eines Muskels untersucht, um etwa die Bewegungen von Sportlern zu optimieren.

- Höhenlinien in Karten

Analog zum Vorgehen bei der Erstellung von Äquipotentiallinien verbinden Kartographen in ihren Karten Punkte gleicher Höhe über dem Meeresspiegel durch Höhenlinien. Geschlossene Höhenlinien auf der Landkarte markieren dabei Berge oder Hügel bzw. Senken oder Täler.

  - Welche Informationen lassen sich aus dem Abstand von Höhenlinien gewinnen?

  - In welcher Richtung bezogen auf die Höhenlinien ist das Gefälle am größten?

# Lösungsskizze:

- Je dichter die Linien liegen, desto größer der Höhenunterschied innerhalb einer bestimmten Distanz, d. h. desto steiler das Gelände.

(Siehe auch http://www.geolinde.musin.de/fertigkeiten/hoehenlinien.htm)

- Die Richtung des größten Gefälles (Gradient) folgt der Falllinie eines Hanges. Sie schneidet die Höhenlinien stets rechtwinklig.

- Kondensator

An einen luftgefüllten Plattenkondensator mit der Plattenfläche A = 400 cm² und dem Plattenabstand d = 3,0 mm wird die Spannung U = 200 V angelegt.

  - Welche Ladung nimmt der Kondensator auf?

  - Berechnen Sie die elektrische Feldstärke im Kondensator.

  - Berechnen Sie die Fläche der Platten eines Plattenkondensators, der bei einem Plattenabstand von 1,5 cm eine Kapazität von 1,0 nF besitzt.

## Lösungsskizze:

- E=Ud=6,7⋅104Vm

- Membran eines Neurons

Die Membran (Dicke ca. 10-8 m) des Axons einer Nervenzelle lässt sich durch ein dünnwandiges Rohr mit einem Radius von 10 µm und der Länge 10 cm modellieren. In grober Näherung kann man die beiden Membranschichten wie einen Plattenkondensator mit Dielektrikum (r = 9) auffassen, der eine Plattenfläche von  besitzt. An der Membran liegt eine Potentialdifferenz von ca. 70 mV an.

  - Berechnen Sie die Kapazität der Membran.

  - Wie groß ist die gespeicherte Ladung?

c)	Welchen Wert besitzt die elektrische Feldstärke in der Zellmembran?

## Lösungsskizze:

- Q=CU=3,5⋅10−9As

E=Ud=7,0⋅106Vm

- Ionenspiegel

Die folgende Abbildung zeigt die vereinfachte Wirkungsweise eines sogenannten Ionenspiegels. Dabei wird der feine Strahl einer Ionenquelle parallel zu den Feldlinien eines elektrostatischen Felds ausgerichtet, das zwischen dem Netz N und der Metallplatte M herrscht. Die Ionen des Strahls besitzen die einheitliche positive Ladung Q und die Masse m. Erklären Sie das Funktionsprinzip dieser Anordnung.

## Lösungsskizze:

Die Ionen dringen durch das Metallnetz in den Feldraum ein. Im Gegenfeld werden Sie bei genügend hoher Spannung U noch vor der Metallplatte bis zur Ruhe abgebremst und in die Einfallsrichtung zurück beschleunigt. Die Eindringtiefe h der Ionen hängt von ihrer kinetischen Energie ab.

- TOF- Massenspektrometer

Ein Flugzeit-Massenspektrometer (engl. time of flight – „TOF“) basiert auf der Tatsache, dass Teilchen gleicher kinetischer Energie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fliegen, wenn sie unterschiedliche Massen aufweisen. Mit Hilfe eines gepulsten Lasers werden dazu Moleküle der zu untersuchenden Substanz ionisiert und anschließend in einem elektrischen Feld mit der Spannung U beschleunigt. Anschließend fliegen die Ionen in einem feldfreien Raum mit konstanter Geschwindigkeit v eine bestimmte Strecke L. Aus der Flugzeit t der Ionen auf dieser Strecke lässt sich die Masse der Ionen bestimmen.

- Bestimmen Sie die Geschwindigkeit v von Ionen der Masse m und der Ladung q nach Durchlaufen der Beschleunigungsspannung U.

- Zeigen Sie, dass sich die Masse der Ionen durch bestimmen lässt.

Lösungsskizze

- Mit  v=Lt  ergibt sich m=2qUt2L2.

- Referate

  - Die Entwicklung des Elektronenmikroskops stellte einen wesentlichen Durchbruch bei der Untersuchung kleinster Strukturen dar. Geben Sie einen kurzen Überblick über die Geschichte des Elektronenmikroskops und gehen Sie dabei auf Vor- und Nachteile der Elektronenmikroskopie gegenüber der Lichtmikroskopie ein.

  - Neben dem Transmissions-Elektronenmikroskop wird für biologische Untersuchungen auch das Rasterelektronenmikroskop eingesetzt. Erklären Sie dessen Funktionsweise.

### Lösungsskizze

Individuelle Lösungen

(Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenmikroskop oder http://pages.unibas.ch/SEM/rem.html)

- Elektronen im homogenen Magnetfeld

Elektronen mit einer Geschwindigkeit von v = 1,5  107 m/s werden im Vakuum senkrecht zu den Feldlinien eines homogenen Magnetfelds eingeschossen. Das Magnetfeld besitzte dabei die Flussdichte 2,4 mT und zeige in der Skizze senkrecht aus der Zeichenebene heraus.

  - Fertigen Sie eine übersichtliche Skizze an und tragen Sie die Richtung der Kraft auf ein Elektron ein.

  - Berechnen Sie den Betrag der Kraft, die auf das Elektron im Magnetfeld wirkt.

  - Begründen Sie, dass die Elektronen innerhalb des homogenen Magnetfeldes einen Kreisbogen durchlaufen und berechnen Sie den Radius r der Kreisbahn.

  - Beschreiben Sie mit Worten den Verlauf der Bahnkurven im Magnetfeld für Protonen der gleichen Geschwindigkeit.

  - Dem homogenen Magnetfeld soll nun ein homogenes elektrisches Feld so überlagert werden, dass die Elektronen keine Ablenkung mehr erfahren. Tragen Sie in Ihre Skizze, die auf ein Elektron wirkende elektrische Kraft und die elektrische Feldstärke beim Eintritt in das Feld ein.

  - Berechnen Sie den Betrag der elektrischen Feldstärke im Gleichgewichtsfall von Teilaufgaben e).

#### Lösungsskizze:

- Kreisbahn; Bewegung gegen Uhrzeigersinn

- FL=evB=5,8⋅10−15N

- Protonen durchlaufen Kreisbahnen im Uhrzeigersinn; der Radius ist ca. 2000 Mal größer.

- E=vB=3,6⋅104Vm

Rasterelektronenmikroskop

(verändert und stark vereinfacht nach Physik LK-Abitur 2005/V).

Die Abbildung zeigt den schematischen Aufbau eines Rasterelektronenmikroskops (REM). In der Elektronenquelle werden Elektronen durch die Spannung U auf die Geschwindigkeit v0 = 7,5  107 ms-1 beschleunigt. Danach passieren sie eine kreisförmige Lochblende mit Radius r = 0,80 mm. Mithilfe des Ablenkkondensators K1 wird der Elektronenstrahl über die Oberfläche einer Probe geführt. Der fast senkrecht auf die Probe treffende Primärstrahl löst dort – abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit – eine mehr oder weniger große Zahl von Sekundärelektronen aus. In der nebenstehenden Abbildung sind schematisch die Bahnkurven der Primär- und Sekundärelektronen skizziert. Sie resultieren aus der Einwirkung des elektrischen Feldes des Kondensators K2 und eines überlagerten homogenen Magnetfelds. Die Sekundärelektronen werden nach dem Durchgang durch die gelochte Kondensatorplatte von einem Detektor registriert.

  - Berechnen Sie relativistisch die Masse m eines austretenden Elektrons und die Beschleunigungsspannung U.

[zur Kontrolle: m = 9,4   10 -31 kg; U = 17 kV]

  - Berechnen Sie die de-Broglie-Wellenlänge der Elektronen.

  - Durch Beugungseffekte an der Lochblende wird der Elektronenstrahl aufgeweitet. Schätzen Sie die Aufweitung des Elektronenstrahls auf der 30 cm von der Blende entfernten Probenoberfläche ab.

  - Wie müssen die elektrische Feldstärke E und die magnetische Flussdichte B orientiert sein, damit die Primärelektronen den Kondensator K2 unabgelenkt durchlaufen, aber die Sekundärelektronen zum Detektor hin abgelenkt werden? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe geeigneter Skizzen, in denen jeweils die auftretenden Kräfte eingezeichnet sind.

  - Informieren Sie sich über mögliche Einsatzgebiete des REM in der Biologie. Welche Schwierigkeiten treten beim Einsatz des REM auf, welche Vorteile besitzt es?

##### Lösungsskizze:

- Damit die Primärelektronen unabgelenkt passieren können, muss die Anordnung wie ein Wien-Filter wirken (Lorentzkraft entgegengesetzt gleich elektrischer Kraft). Die Sekundärelektronen bewegen sich zunächst in entgegengesetzter Richtung. Im weiteren Verlauf werden die Sekundärelektronen durch die magnetische und die elektrische Kraft nach rechts abgelenkt. Das Magnetfeld ist in die Zeichenebene hinein gerichtet, das elektrische Feld weist nach links.

- Individuelle Lösungen

(Siehe z. B. unter http://www.uni-ulm.de/elektronenmikroskopie/2003REM.htm)

- Elektronen im homogenen Magnetfeld

Elektronen bewegen sich im Vakuum mit der Geschwindigkeit v in einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte B auf einer Kreisbahn vom Radius r.

  - Geben Sie den Betrag der Flussdichte in Abhängigkeit von der Umlaufdauer T zunächst allgemein an.

  - Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Elektronen und den Betrag der Flussdichte B, wenn die Elektronen in der Zeit T = 5,0  10-9 s einen Kreis mit Radius r = 0,10 m durchlaufen.

  - Schießt man Elektronen der Geschwindigkeit v = 1,26  108 ms-1 unter den Winkeln  = 0° (5°; 10°; 15°) bezüglich der Magnetfeldrichtung in das Magnetfeld ein, so durchlaufen sie eine Schraubenbahn. Berechnen Sie deren Ganghöhe.

#### Lösungsskizze: