Um Drehzahlen oder Winkelgeschwindigkeiten zu bestimmen, werden u. a. induktive Drehzahlsensoren (auch Induktivgeber genannt) eingesetzt. Sie werden in Autos z. B. zur Überwachung in ABS-Systemen oder auch zur Zündsteuerung verwendet.

Selbst in einem Fahrradtachometer können sie zum Einsatz kommen: an einer Speiche des Fahrrads wird z. B. ein kleiner Magnet angebracht, der jedes Mal, wenn er an einer (an der Fahrradgabel fest montierten) Spule vorbei kommt, in dieser eine Induktionsspannung hervorruft. Mithilfe der zeitlichen Abfolge der Signale kann die Dauer einer Umdrehung des Rades und letztendlich die Geschwindigkeit des Fahrrads bestimmt werden.

In manchen Tachos wird statt der Spule ein sog. Reed-Schalter verwendet. Durch den sich vorbeibewegenden Magneten schließt der Reed-Kontakt kurzzeitig einen Stromkreis (‚Klicken‘ z. T. hörbar). Dieser Stromimpuls wird dann weiterverarbeitet.

„Innen“seite

Neodym-Magnet

Material

- ein ganz normales Fahrrad (alternativ: Speichenrad), Neodym-Magnet - Spule mit Eisenkern (N = 1200), (digitales Speicher-) Oszilloskop - Stativmaterial, Maßband

## Aufbau, Durchführung, Arbeitsaufträge

- Stelle das Fahrrad umgekehrt auf Lenker und Sattel in der Nähe eines Tisches auf bzw. befestige das Speichenrad stabil und drehbar mithilfe des Stativmaterials geeignet am Tisch. Bringe dann den Magneten an einer Speiche oder auf der Felge selbst an.

3 Sekunden

Die Spule mit dem Eisenkern wird auf dem Tisch nun so positioniert, dass sich der Magnet nahe an ihr vorbeidreht. Verbinde die Spule mit dem Oszilloskop, drehe das Rad und stelle eine zeitliche Ablenkung ein, so dass am Oszilloskop mindestens zwei Signalpeaks (siehe Abbildung) sichtbar sind. (Achtung beim Abbremsen des Rades! Nicht in die Speichen greifen!)

- Erkläre mit Fachbegriffen die genaue Funktionsweise des Drehzahlmessers; gehe dabei auch auf den Verlauf des Spannungssignals ein. Erläutere, wie sich das Signal bei Veränderung (a) der Drehfrequenz, (b) des Abstandes Nabe-Magnet bzw. (c) der Größe des Luftspaltes Magnet-Eisenkern verhält.

- Drehe das Rad und ermittle experimentell die zugehörige Drehfrequenz der Felge.

- Um die Geschwindigkeit, die das Fahrrad beim Fahren hätte, zu erhalten, benötigst du noch eine Angabe über deine Felge (welche?). Gib zwei Möglichkeiten an, wie du diese Größe ermitteln kannst. Bestimme sie und damit dann die gesuchte Geschwindigkeit.

- Die Zeitachsen-Einstellung am Oszilloskop ist wie in der Abbildung zu (2) gewählt. Berechne, wie viele Spannungsimpulse auf dem Oszilloskop-Bild zu erwarten wären, würde das Fahrrad mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h fahren. Begründe dein Vorgehen!

Mit freundlicher Genehmigung:

Prof. Dr. R. Girwidz

(LMU München, Didaktik der Physik)

zu (7)

In einem anderen Aufbau wird der Magnet nicht an der Felge, sondern wie nebenstehend abgebildet am Eisenkern befestigt. Beschreibe und erkläre nun die Vorgänge sowie das zu erwartende Oszilloskop-Bild. Führe den Versuch selbst durch!

## Hinweise, Literatur und Links

- Tonabnehmer bei E-Gitarren benutzen einen ähnlichen Aufbau wie in (7) verwendet; siehe hierzu Elektrodynamik_Induktion_Tonabnehmer 

- Weitere Anregungen und Informationen siehe auch Handreichung „Technik erleben“, Induktive Sensoren, S. 248; Sensoren im Auto, S. 65ff (z. B. ABS-Sensor.pdf)

- LMU München, Didaktik der Physik: Informationen zu induktiven Drehzahlsensoren im Physikunterricht	
www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/materialien/sensorik/indu-sen-und-b-feldsen/drehzahl.html

- Informationen bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgeber