Mit freundlicher Genehmigung: Thomas Krüger (www.dieelektronikerseite.de)

9 V

R1

470 Ω

LED L1

T1

BC548C

100 μF

C1

R2

10 kΩ

+

R3

470 Ω

LED L2

T2

BC548C

100 μF

C2

R4

10 kΩ

+

R5

470 Ω

LED L3

T3

BC548C

100 μF

C3

R6

10 kΩ

+

LED L4

R7

470 Ω

T4

BC548C

100 μF

C4

R8

10 kΩ

+

In astabilen Kippstufen werden (durch die Verwendung von Kondensatoren, die entweder aufgeladen oder entladen werden) Informationen zwischen zwei identischen Schaltungsteilen wechselseitig ausgetauscht, sodass die Schaltung zwei verschiedene nichtstabile Zustände annehmen kann. Im Folgenden wird eine Schaltung vorgestellt, die aus beliebig vielen (hier vier) solcher identischer Schaltungsteilen besteht, die „ihre“ Information sequentiell weiterreichen und somit eine analoge Realisierung eines Lauflichts ermöglichen.

Mit freundlicher Genehmigung: Thomas Krüger (www.dieelektronikerseite.de)

Material (für 4 Lauflichter)

- 4 Transistoren BC548C (T1, T2, T3, T4) - 4 Widerstände 10 kΩ (R2, R4, R6, R8) - 4 LEDs (L1, L2, L3, L4) mit Vorwiderständen 470 Ω (R1, R3, R5, R7) - 4 Elektrolyt-Kondensatoren 100 μF/16 V (C1, C2, C3, C4) - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett, etwas Draht

## Aufbau, Durchführung, Arbeitsaufträge

- Stecke die Schaltung gemäß Steckplan auf einem Steckbrett zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LEDs, der Transistoren, der Kondensatoren und des Anschlussclips.

- Erkläre mithilfe deiner Kenntnisse über astabile Kippstufen die Funktionsweise der vorliegenden Lauflichtschaltung. Gehe davon aus, dass z. B. die Transistoren T2 und T4 beim Anschluss der Batterie durchgesteuert sind.

- Erweitere die Schaltung um ein oder mehrere Lauflichter. Überlege zuerst, welche Bauelemente du dafür benötigst und wie die erweiterte Schaltung aussehen muss.

- Löte isolierte Drahtstücke an die Beine der LEDs (am besten in zwei verschiedenen Farben zur Unterscheidung der Anschlüsse (Polung!)). Nun kannst du die LEDs zu beliebigen Mustern anordnen. Am einfachsten geht dies mithilfe eines Kartons, in den du entsprechend große Löcher stanzt.

- Die Blinkfrequenz wird durch die 100 µF-Kondensatoren und die 10 kΩ-Widerstände bestimmt. Variiere (nur) diese Werte vorsichtig1) und untersuche, wie sich die Blinkdauer dadurch verändert. Alternativ kannst du die Schaltung auch simulieren! 1)Werte nicht zu klein

## Hinweise, Literatur und Links

- Idee und Umsetzung von Thomas Krüger (www.dieelektronikerseite.de). Seine Seite enthält zahlreiche Informationen, Bauteilbeschreibungen und interessante Schaltungen/Ideen für Elektronikprojekte mit Schalt- und Steckplänen. Siehe auch: Thomas Krüger, Der kleine Elektroniker (Band 1-3).

- Schaltungssimulation von Crocodile Clips Ltd (kostenfreie Heimlizenz, nicht verwendbar 	
von 8.30 Uhr – 15.00 Uhr!): www.yenka.com/de/Home/

- siehe auch Beispielsimulationen Lauflicht  (für Yenka und NI Multisim10)