Im Folgenden wirst du den Transistor in Schaltungen kennenlernen, die zwei verschiedene Zustände annehmen können (sogenannte Kippschaltungen bzw. Kippstufen). Der Wechsel zwischen den Zuständen erfolgt sprunghaft. Die bistabile Kippstufe (Flipflopschaltung) ist ein unverzichtbares Bauelement in der Digitaltechnik. Als ein elementarer Ein-Bit-Speicher, der stabil zwei Zustände speichern kann, wird sie daher häufig z. B. in Computerspeicher-Chips eingesetzt.

Obwohl die Kippstufen in der Regel als integrierte Schaltkreise hergestellt werden, sehen wir uns im Folgenden einen möglichen diskreten Aufbau, hier speziell eines RS-Flipflops, an.

R2

470 Ω

T2

BC547B

9 V

100 kΩ

R4

R1

470 Ω

LED L2

LED L1

T1

BC547B

100 kΩ

R3

S1

S2

Material

- 2 Transistoren BC547B (T1, T2) - 2 Widerstände 100 kΩ (R3, R4) - 2 LEDs (L1, L2) mit Vorwiderständen 470 Ω (R1, R2) - 2 Tastschalter (S1, S2) - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett („Breadboard“) - etwas Draht

## Aufbau, Durchführung

- Entwirf einen Steckplan für die obige Schaltung.

- Stecke die Schaltung nun auf einem Steckbrett zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LEDs, der Transistoren und des Anschlussclips.	
[Die Gehäuse von LED und Transistor sind an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

## Arbeitsaufträge

- Beim Anschluss der Batterie wird eine der beiden LEDs leuchten. Zufallsbedingte Bauteiltoleranzen sind hierfür der Grund. Betätige abwechselnd die beiden Taster, beobachte die LEDs und beschreibe deine Beobachtungen.

- Die Schaltung kann zwei stabile Zustände annehmen:	
Zustand 1: L1 leuchtet und L2 leuchtet nicht. Zustand 2: L2 leuchtet und L1 leuchtet nicht.

Wir werden uns in einem ersten Schritt dem Verhalten der Schaltung annähern und nehmen an, dass sich die Schaltung beim Anschluss der Batterie im Zustand 1 befindet.

R2

T2

9 V

R4

R1

L2

L1

T1

R3

S1

S2



S1 wird geschlossen.

- Die Basis von T1 wird mit dem Minuspol verbunden, so dass kein Strom mehr über die Basis von T1 fließt.

- T1 sperrt und L1 kann nicht leuchten.	
(Zusatzinformation: Die Spannung UCE,1 am Transistor T1 steigt von ca. 0,2 V auf etwa 9 V an!)

- Über R1, L1 fließt ein kleiner Strom [so dass L1 nicht leuchten kann] und weiter über R3 und die Basis von T2.	
T2 leitet und L2 leuchtet.

- Auch wenn der Taster S1 wieder geöffnet wird, fließt praktisch kein Strom mehr über die Basis von T1 (sondern durch den leitenden T2). L2 leuchtet und L1 leuchtet nicht (Zustand 2).	
(Zusatzinformation: Die Spannung UCE,2 am Transistor T2 ist jetzt von etwa 9 V auf ca. 0,2 V abgesunken!)

- Der Zustand ist stabil. Zeichne die jeweiligen Stromwege farbig in die Schaltung  ein.

R2

T2

9 V

R4

R1

L2

L1

T1

R3

S1

S2



S2 wird geschlossen.	
Mit vertauschten Rollen spielt sich das in (2) – (3) Erläuterte wieder ab. Beschreibe die weiteren Vorgänge analog zu oben, bis sich wieder Zustand 1 stabil einstellt. Zeichne jetzt die jeweiligen Stromwege in die Schaltung  ein.

- Du kannst die Abläufe in dieser Schaltung zur Überprüfung auch simulieren.

- (siehe auch Beispielsimulationen Flipflop_Ansteuerung_negativ 
für Yenka und NI Multisim10)

- Durch eine Veränderung von R3 (oder alternativ von R4) kann erreicht werden, dass beim Anschluss der Batterie nicht zufällig eine der beiden LEDs leuchtet, sondern dass z. B. L2 leuchtet. Mache hierzu einen geeigneten Vorschlag und begründe diesen.

| Fasse das Schaltverhalten in nebenstehender Schalttabelle zusammen! (Hinweis: Der Wert „1“ bedeutet „Schalter gedrückt“ bzw. „LED leuchtet“. Trage ein „X“ ein, wenn der (Vor-)Zustand unverändert bleibt sowie ein „?“, wenn der Zustand unbestimmt ist!) Ablauf | S1 | S2 | L1 | L2 | Zustand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1 |  |  | Setzen (set) |
|  | 0 | 0 |  |  | Speichern |
| 2. | 1 | 0 |  |  | Rücksetzen (reset) |
|  | 0 | 0 |  |  | Speichern |
| 3. | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |

- Erläutere, warum 3. in der Schalttabelle ein Problem darstellt.

R2

T2

9 V

R4

R1

L2

L1

T1

R3

S1

S2

R5

R6

Zum Nachdenken (nicht aufbauen)	
Die nebenstehende Schaltung ergibt sich durch geringfügige Änderungen aus der ursprünglichen Schaltung. Sie stellt ebenso eine bistabile Kippstufe dar, einzig mit dem Unterschied, dass die Umschaltprozesse durch eine positive Ansteuerung beim Drücken der Taster eingeleitet werden.	
Erkläre mit den vorherigen Überlegungen die Funktionsweise dieser Schaltung. Beginne wieder mit der Annahme, dass die Schaltung sich beim Anschluss der Batterie im Zustand 1 befindet und im nächsten Schritt der Taster S1 gedrückt wird.

## Hinweise, Literatur und Links

seitlich

von unten

+

-

+

-

LED- und Transistor-Anschlussinformationen: siehe Abbildungen rechts

- Schaltungssimulation von Crocodile Clips Ltd (kostenfreie Heimlizenz, nicht verwendbar von 8.30 Uhr – 15.00 Uhr!): www.yenka.com/de/Home/

- siehe auch Beispielsimulationen Flipflop_Ansteuerung_positiv 	
(für Yenka und NI Multisim10)

- Sammlung von Informationen und Tools zur Elektronik als Smartphone-App (Android): ElectroDroid (free)

- Umfangreiche Informationen zur Elektronik bei Elektronik-Kompendium:	
www.elektronik-kompendium.de/

- Auf YouTube gibt es zahlreiche gute Videos zum Thema Flipflop.

- Software für Steckplanentwurf z. B. unter www.fritzing.org (auch Schaltplanentwurf)	
oder www.picaxe.com/Software/Third-Party/PEBBLE/