Mit freundlicher Genehmigung: Thomas Krüger (www.dieelektronikerseite.de)

T2

BC548C

9 V

22 nF

C3

R3

4,7 kΩ

T1

BC548C

22 nF

C2

R4

47 kΩ

R5

4,7 kΩ

T3

BC548C

R6

220 Ω

Ls

0,5 W

S1

R1

220 kΩ

R2

100 kΩ

C1

22 μF

+

Eine astabile Kippstufe als Tongenerator (erkennst du die zugehörigen Bauelemente?) wird um zwei Schaltelemente bzw. -gruppen erweitert; damit ist nun eine Feueralarmsirene entstanden.

Mit freundlicher Genehmigung: Thomas Krüger (www.dieelektronikerseite.de)

Material

- 3 Transistoren BC548C (T1, T2, T3) - Widerstände 220 Ω (R6), 4,7 kΩ (R3, R5), 47 kΩ (R4), 100 kΩ (R2), 220 kΩ (R1) - 1 Elektrolyt-Kondensator 22 μF/16 V (C1) - 2 Kondensatoren 22 nF (C2, C3) - 1 Lautsprecher (0,5 W, 8 Ω) - 1 Taster - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett, etwas Draht

## Aufbau, Durchführung, Arbeitsaufträge

- Stecke die Schaltung gemäß Steckplan auf einem Steckbrett zusammen. [Achte genau auf die richtige Ausrichtung der Transistoren, des Kondensators C1 und des Anschlussclips.]

T2

9 V

C3

R3

T1

C2

R4

R5

T3

R6

Ls

S1

R2

C1

R1

+

P

Die verschiedenen Baugruppen hast du bestimmt erkannt (nebenstehend sind diese nur etwas anders angeordnet).

- Erläutere, warum die astabile Kippstufe („rot“) erst zu „schwingen“ anfängt, wenn der Taster S1 gedrückt wird. Gib auch an, wie der Startzustand vor dem Schließen von S1 aussehen wird.

- Beschreibe qualitativ zuerst den Verlauf des Potentialwertes im Schaltungspunkt P bei gedrücktem Taster S1 ohne Berücksichtigung des Kondensators C1 (s. auch Links). Überlege nun, wie dieser Verlauf durch C1 beeinflusst wird. Gib dann die Auswirkung von C1 beim Öffnen von S1 an.

- (Hinweis: Der „blaue“ Schaltungsbereich sorgt dafür, dass die Kippstufe durch den Lautsprecher wenig/nicht beeinflusst wird.)

- Variiere die Werte von C1 und R2 bzw. von C2 und C3 vorsichtig und untersuche, wie sich der Alarmton dadurch verändert. Erkläre und begründe! Beachte dabei, dass die Kapazität C1 viel größer als die Kapazität C2 bzw. C3 ist.

- Ersetze den Widerstand R6 durch einen Widerstand mit höherem Wert (beispielsweise 470 Ω) und erkläre die Veränderung.

## Hinweise, Literatur und Links

- Idee und Umsetzung von Thomas Krüger (www.dieelektronikerseite.de). Seine Seite enthält zahlreiche Informationen, Bauteilbeschreibungen und interessante Schaltungen/Ideen für Elektronikprojekte mit Schalt- und Steckplänen.	
Siehe auch: Thomas Krüger, Der kleine Elektroniker (Band 1-3).

- Signalverläufe astabiler Kippstufen sind z. B. zu finden unter http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/astabil.html oder https://de.wikibooks.org/wiki/Interessante_Messungen/_Astabiler_Multivibrator