Im Folgenden wirst du den Transistor in verschiedenen Anwendungen kennenlernen, z. B. in einer Alarmanlage, einer Dämmerungsschaltung, als Zeitschalter oder als Temperaturmelder.

ICE

UBE, IBE

Material 1

| - 1 Transistor BC547C - 1 LED rot (z. B. LED 5-4500 RT) mit Vorwiderstand 470 Ω - 1 Widerstand 10 kΩ - 1 Kondensator 10 μF (Elko) | - 1 Tastschalter - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett („Breadboard“) - etwas Draht |
| --- | --- |

## Aufbau, Durchführung, Arbeitsaufträge 1

Taster

R3

470 Ω

LED rot

10 kΩ

R1

9 V

K

BC 547 C

E

B

+

10 μF

Steckplan

a

b

c

d

e

f

1

2

3

4

5

6

7

8

470 Ω

10 kΩ

+

C

- Stecke die Schaltung auf einem Steckbrett nach der Abbildung links zusammen. Eine Kleinigkeit ist anders als beim Schaltplan (welche?)! Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LED, des Transistors, des Kondensators und des Anschlussclips.	
[Die Gehäuse von LED und Transistor sind an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

- Betätige den Taster und beobachte die LED. Erkläre das Verhalten der Schaltung vor und nach dem Drücken des Tasters genau. Gehe dabei insbesondere auf die Spannung UBE sowie die Ströme IBE und ICE und deren jeweilige Veränderung ein.	
[Hinweis: Du kannst dir einen geladenen Kondensator wie einen kleinen Akku vorstellen.]

- Beschreibe eine Einsatzmöglichkeit dieser Schaltung. Erläutere hierbei auch, wie sich das Schaltungsverhalten verändert, wenn der Wert des Kondensators oder der des 10 kΩ-Widerstandes geändert wird.

- Beschreibe und erkläre die Veränderung des Schaltungsverhaltens, wenn in der obigen Schaltung der Taster durch einen LDR (Light Dependent Resistor) ersetzt wird. Nenne auch eine Verwendungsmöglichkeit dieser Schaltung.

erstellt mit Multisim (NI)

Material 2

| - 1 Transistor BC547C - 1 LED rot (z. B. LED 5-4500 RT) mit Vorwiderstand 470 Ω (R3) - 1 Widerstand 1 kΩ (R1) - 1 Widerstand 4,7 kΩ (R2) | - 1 Tastschalter - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett - etwas Draht |
| --- | --- |

## Aufbau, Durchführung, Arbeitsaufträge 2

- Entwirf einen Steckplan für nebenstehende Schaltung.

- Stecke die Schaltung nun auf einem Steckbrett zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LED, des Transistors und des Anschlussclips. [Die Gehäuse von LED und Transistor sind an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

- Betätige den Schalter und beobachte die LED. Erkläre das Verhalten der Schaltung vor und nach dem Drücken des Schalters genau. Gehe dabei insbesondere auf die Spannung UBE sowie die Ströme IBE und ICE und deren jeweilige Veränderung ein.

- Der Schalter kann auch durch einen Reed-Kontakt oder mehrere in Reihe geschaltete Reed-Kontakte ersetzt werden. Nenne eine Einsatzmöglichkeit dieser Schaltung und begründe deine Angabe. Fertige hierzu einen Schaltplan mit gültigen Schaltsymbolen an.

R3

470 Ω

LED rot

BC 547 C

1 kΩ

9 V

20 kΩ

R2

LDR

R1

Material 3

| - 1 Transistor BC547C - 1 LED rot (z. B. LED 5-4500 RT) mit Vorwiderstand 470 Ω - 1 Widerstand 1 kΩ - 1 Potentiometer 20 kΩ | - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett - etwas Draht - Multimeter |
| --- | --- |
| - 1 LDR z. B. GL5506 (2k-200k), GL5516 (5k-500k), MG5528 (10k-1M), GL5539 (50k-5M) |  |

## Aufbau, Durchführung, Arbeitsaufträge 3

- Entwirf einen Steckplan für nebenstehende Schaltung.

- Stecke die Schaltung nun auf einem Steckbrett zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LED, des Transistors und des Anschlussclips. [LDR steht für Light Dependent Resistor. Die Gehäuse von LED und Transistor sind an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

- Dunkle mit der Hand den LDR ab und beobachte die LED. Stelle das Potentiometer so ein, dass die LED im abgedunkelten Zustand gerade leuchtet. Nimm nun die Hand weg, die LED müsste nun dunkel sein (eventuell am Potentiometer R2 nachjustieren!). Miss nun die Spannung am LDR im dunklen und im hellen Zustand.

- Erkläre das Verhalten der Schaltung vor und nach dem Abdunkeln des LDR genau. Gehe dabei insbesondere auf die Spannung UBE sowie die Ströme IBE und ICE und deren jeweilige Veränderung ein.

- Beschreibe eine Einsatzmöglichkeit dieser Schaltung.

- Erläutere, welches Verhalten die Schaltung zeigt, wenn Potentiometer R2 und LDR ihren Platz tauschen. Nenne eine entsprechende Anwendungsmöglichkeit.

R3

LED

T1

9 V

NTC

R2

R1

Zum Nachdenken [NTC sind Heißleiter („Negative Temperature Coefficient“)]

- Welches Verhalten zeigt die nebenstehende Schaltung?

- Wie ändert sich das Verhalten, wenn Potentiometer R2	
und NTC ihren Platz tauschen?

- Erläutere und gib jeweils eine entsprechende Einsatzmöglichkeit an.

## Hinweise, Literatur und Links

- LED- und Transistor-Anschlussinformationen: siehe Abbildungen rechts unten

- Alle Schaltungen können auch simuliert werden (siehe Beispielsimulationen  für Yenka und NI Multisim10)

- Schaltungssimulation von Crocodile Clips Ltd (kostenfreie Heimlizenz, nicht verwendbar von 8.30 Uhr – 15.00 Uhr!): www.yenka.com/de/Home/

- Sammlung von Informationen und Tools zur Elektronik als Smartphone-App (Android): ElectroDroid (free)

- Umfangreiche Informationen zur Elektronik bei Elektronik-Kompendium: www.elektronik-kompendium.de/

seitlich

von unten

+

-

+

-

Informationen und interessante Schaltungen mit Schalt- und Steckplänen 	
auf der Seite von Thomas Krüger: www.dieelektronikerseite.de

- Auf YouTube gibt es zahlreiche gute Videos zum Thema Halbleiter.

- Software für Steckplanentwurf z. B. unter www.fritzing.org (auch Schaltplanentwurf)	
oder www.picaxe.com/Software/Third-Party/PEBBLE/