Transistoren sind die Grundlage unserer gesamten heutigen Elektronik und Digitaltechnik. Sie dienen zum Schalten, Verstärken sowie Steuern und haben seit den 1950er Jahren magnetische Relais und Vakuumröhren aufgrund ihrer geringen Größe und ihres geringen Energiebedarfs fast vollständig abgelöst. Im Folgenden wirst du den Transistor in verschiedenen Anwendungen kennenlernen, als Feuchtigkeitswarner, Zeitschalter, Lichtdimmer oder Lichtmelder.	
Jeder Transistor hat drei Anschlüsse, genannt Collector (C)1), Basis (B) und Emitter (E). Fließt kein Strom von B nach E (IBE = 0 mA), so kann auch kein Strom von C nach E fließen (ICE = 0 mA; der Transistor „sperrt“ ). Je größer der Strom von B nach E ist, desto geringer wird der Widerstand zwischen C und E, und dementsprechend größer ist der Strom ICE .

1) oder auch Kollektor (K)

Für die Spannung UBE und die Ströme IBE und ICE gilt:

| - Für UBE < 0,7 V (bei Silizium) ist IBE nahezu Null. - Für UBE > 0,7 V (bei Silizium) steigt IBE bei Erhöhung von UBE rasch an. | - UBE = 0,7 V (bei Silizium) nennt man Schwellenspannung. - ICE ist weitestgehend proportional zu IBE. - ICE kann wesentlich größer sein als IBE. |
| --- | --- |

UBE = 0 V,

also IBE = 0 mA

ICE = 0 mA

UBE > 0,7 V,

also IBE > 0 mA

ICE > 0 mA





## Material

| - 1 Transistor BC547C - 1 LED rot (z. B. LED 5-4500 RT) mit Vorwiderstand 470 Ω - 1 Widerstand 10 kΩ - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett („Breadboard“), etwas Draht | - Zusatz: - Widerstandsmessgerät - 1 Widerstand 1 MΩ oder höher - 1 Kondensator 10 μF-100 μF (Elko) - 1 LED - 1 Transistor BC547C |
| --- | --- |

## Aufbau, Durchführung

Steckplan

P

Q

P‘

Q‘

a

b

c

d

e

f

1

2

3

4

5

6

7

8

470 Ω

10 kΩ

470 Ω

LED rot

10 kΩ

9 V

K

BC 547 C

E

B

P

Q

Stecke die Schaltung auf einem Steckbrett nach der Abbildung links zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LED, des Transistors und des Anschlussclips.	
[Die Gehäuse von LED und Transistor sind an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

## Arbeitsaufträge

- Verbinde immer wieder kurzfristig die abisolierten Drahtenden P‘ und Q‘ mit dem Daumen und dem Zeigefinger deiner Hand. Beobachte dabei die Schaltung.

- Beschreibe deine Beobachtung.

- Erkläre mit den vorstehenden Informationen das Verhalten der Schaltung vor und nach dem Berühren der Punkte P‘ und Q‘ genau. Gehe dabei insbesondere auf die Spannung UBE sowie die Ströme IBE und ICE und deren jeweilige Veränderung ein.

- Recherchiere die Betriebsdaten deiner LED und bestätige durch geeignete Rechnung unter Verwendung dieser Daten den Wert des Vorwiderstandes deiner LED.

- Bestimme mit einem Widerstandsmessgerät den Widerstand zwischen dem Daumen und dem Zeigerfinger deiner Hand (welcher Wert ergibt sich bei feuchten Fingern?). Äußere zuerst eine Vermutung, wie sich die Schaltung verhält, wenn die Punkte P und Q durch einen Widerstand mit einem Wert von etwa 1 MΩ verbunden werden. Führe dies anschließend aus, vergleiche und erkläre.

- Erläutere, inwiefern man diese Schaltung als Feuchtigkeitswarner verwenden kann.

- Verbinde nun die Punkte P und Q mit einem Kondensator (Pluspol des Kondensators an Punkt P anschließen!), den du zuvor durch „Kurzschluss“ seiner Anschlüsse vollständig entladen hast. Beobachte das Verhalten der Schaltung und erkläre dieses. Gehe dabei insbesondere auf die Spannung UBE sowie die Ströme IBE und ICE und deren jeweilige Veränderung ein. [Hinweis: Du kannst dir einen geladenen Kondensator wie einen kleinen Akku vorstellen.]

- Entferne den Kondensator nun wieder. Überlege zuerst, was passiert, wenn du jetzt die Punkte P und Q mit einer Leuchtdiode verbindest. Probiere dies dann aus und erkläre.

erstellt mit Multisim (NI)

Zum Nachdenken (nicht aufbauen):	
Die nebenstehende Schaltung ergibt sich durch geringfügige Änderungen aus der ursprünglichen Schaltung. Finde die Änderungen, beschreibe und erkläre das Verhalten der Schaltung und gib eine Anwendungsmöglichkeit an. Du kannst diese Schaltung zur Überprüfung auch simulieren.	
(Zusatzaufgaben:

- Erläutere, welchen Vorteil diese Schaltung gegenüber einer reinen Reihenschaltung aus Potentiometer R2, Lampe und Batterie hat.

- Beschreibe die Funktion der Schaltung, wenn das Potentiometer R2 durch einen LDR ersetzt wird.)

- Für Profis: Entferne die Leuchtdiode und verbinde nun die Punkte P und Q mit einem weiteren Transistor (Kollektor an Punkt P, Emitter an Punkt Q anschließen!). Überlege zuerst, was passiert, probiere dann aus und erkläre. Verbinde anschließend mit dem Daumen und dem Zeigefinger deiner Hand Basis und Kollektor des neuen Transistors. Beobachte das Verhalten der Schaltung und erkläre.

seitlich

von unten

+

-

+

-

Hinweise, Literatur und Links

- LED- und Transistor-Anschlussinformationen: siehe Abbildungen rechts

- Schaltungssimulation von Crocodile Clips Ltd (kostenfreie Heimlizenz,
nicht verwendbar von 8.30 Uhr – 15.00 Uhr!): www.yenka.com/de/Home/

- siehe auch Beispielsimulationen Lichtdimmer , Lichtmelder 	
(für Yenka und z. T. NI Multisim10)

- Ausgangspunkt für Informationen zum Transistor (mit kleinen Animationen) bei	
LEIFI-Physik unter www.leifiphysik.de/elektronik/transistor

- Sammlung von Informationen und Tools zur Elektronik als
Smartphone-App (Android): ElectroDroid (free)

- Umfangreiche Informationen zur Elektronik bei Elektronik-Kompendium, z. B. über elektronische Bauelemente: www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm

- Informationen und interessante Schaltungen mit Schalt- und Steckplänen
auf der Seite von Thomas Krüger: www.dieelektronikerseite.de