Im Folgenden wirst du den Transistor in Schaltungen kennenlernen, die zwei verschiedene Zustände annehmen können (sogenannte Kippschaltungen bzw. Kippstufen). Der Wechsel zwischen den Zuständen erfolgt sprunghaft. Durch die Verwendung von Kondensatoren, die entweder aufgeladen oder entladen werden, schaltet die sog. astabile Kippstufe periodisch zwischen zwei nichtstabilen Zuständen hin und her; sie findet zum Beispiel Verwendung als Blinkgenerator, Taktgeber oder in piezoelektrischen Schallgebern als Tongenerator.

## Material 1 (Astabile Kippstufe als Blinkgenerator)

T2 BC547B 9 V 470 μF C2 R1 470 Ω LED L2 LED L1 T1 BC547B 470 μF C1 R3 4,7 kΩ + + R4 4,7 kΩ R2 470 Ω 2 Transistoren BC547B (T1, T2) - 2 Widerstände 4,7 kΩ (R3, R4) - 2 LEDs (L1, L2) mit Vorwiderständen 470 Ω (R1, R2) - 2 Kondensatoren 470 μF (C1, C2) - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett („Breadboard“) - etwas Draht

## Aufbau, Durchführung 1

- Entwirf einen Steckplan für die obige Schaltung.

- Stecke die Schaltung nun auf einem Steckbrett zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der LEDs, der Transistoren, der Kondensatoren und des Anschlussclips.
[Die Gehäuse von LED und Transistor sind an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

## Arbeitsaufträge 1

- Schließe die Batterie an; beide LEDs leuchten abwechselnd.	
Die Leuchtzeiten der LEDs werden durch die Aufladezeiten der Kondensatoren C1 und C2 beeinflusst; eine Auskunft hierüber geben die Zeitkonstanten 1 = C1·R3 bzw. 2 = C2·R4.  hat die Einheit 1 s; prüfe dies nach.	
[Hinweis: Wenn du die Leuchtzeiten durch Verändern der Kondensatorkapazitäten C1, C2 bzw. der Widerstandswerte R3, R4 ändern willst, beachte, dass R3 (bzw. R4) wenigstens zehnmal größer als R1 (bzw. R2) gewählt wird! Achtung: R1, R2 unverändert lassen!]

- Die Schaltung nimmt zwei nichtstabile Zustände an, zwischen denen sie periodisch wechselt:
Zustand 1: L1 leuchtet und L2 leuchtet nicht. Zustand 2: L2 leuchtet und L1 leuchtet nicht.

- Wir werden uns in einem ersten Schritt dem Verhalten der Schaltung annähern und nehmen an, dass sich die Schaltung beim Anschluss der Batterie im Zustand 1 befindet.

R1

T2

9 V

C2

L2

L1

T1

C1

R3

R4

R2

≈+0,2V

≈+0,8V

≈+9V

gesperrt



Zustand 1 (T1 durchgesteuert, T2 gesperrt)
Die Potentialverhältnisse in der Schaltung sind beispielhaft nebenstehend angegeben.

- Begründe die Größenordnung der einzelnen Potentialwerte.

- Zeichne die momentan wichtigen Stromwege farbig in die Schaltung  ein.

- Begründe, warum zu diesem Zeitpunkt an C2 eine Spannung von etwa 8,2 V anliegt und gib die Polung dieser Spannung an.

- Der Kondensator C1 wird über den Widerstand R3 aufgeladen, bis dessen Spannung den Wert 0,7 V überschreitet. In diesem Moment wird T2 durchgesteuert und L2 beginnt zu leuchten. Begründe nun den Potentialwert 0,2 V an T2 (siehe nächste Zeichnung ).

≈+0,2V

≈+0,8V

≈+9V

gesperrt

R1

T2

9 V

C2

L2

L1

T1

C1

R3

R4

R2



Da der Ladezustand von C2 im ersten Augenblick erhalten bleibt, liegt in diesem Moment eine negative Spannung an der Basis von T1, dieser sperrt also und L1 leuchtet nicht. Gib diese Spannung mit Begründung an.

- Zustand 2 (T1 gesperrt, T2 durchgesteuert)
Mit vertauschten Rollen spielt sich das in (2) – (4) Beschriebene wieder ab.	
Erläutere die weiteren Vorgänge analog zu oben, bis sich wieder Zustand 1 einstellt.

- Du kannst die Abläufe in dieser Schaltung zur Überprüfung auch simulieren.

## Material 2 (Astabile Kippstufe als Tongenerator)

T2 BD137 9 V 0,1 μF C2 R1 100 Ω T1 BD137 0,1 μF C1 R3 10 kΩ + + R4 1 kΩ P 10 kΩ 2 Transistoren BD137 (T1, T2) - Widerstände 100 Ω (R1), 10 kΩ (R3), 1 kΩ (R4), 1 Potentiometer 10 kΩ (P) - 2 Kondensatoren 0,1 μF (C1, C2) - geeigneter Lautsprecher - 1 Batterie 9 V mit Anschlussclip - 1 Steckbrett, etwas Draht - Papier, 1 weicher Bleistift (z. B. 8B); evtl. zusätzlich 1 LDR, 1 NTC

## Aufbau, Durchführung 2

- Entwirf einen Steckplan für die obige Schaltung.

- Stecke die Schaltung dann auf einem Steckbrett zusammen. Achte genau auf die richtige Ausrichtung der Transistoren, der Kondensatoren und des Anschlussclips.	
[Das Gehäuse der Transistoren ist an einer Seite abgeflacht (siehe auch Hinweise).]

## Arbeitsaufträge 2

- Beschreibe die Änderungen gegenüber der Schaltung 1. Erkläre, warum bei dieser Schaltung nun die nichtstabilen Zustände wesentlich schneller wechseln. Erläutere den Einfluss des Potentiometers auf das Schaltungsverhalten und die Tonhöhe; probiere aus.

- Zeichne mit einem weichen Bleistift einen „Strich“ (Breite etwa 1 cm, Länge einige Zentimeter) auf ein Blatt Papier. Dieser Bleistiftstrich kann als veränderbarer Widerstand verwendet werden: mit Experimentierkabeln kann auf diesem eine unterschiedliche Länge abgegriffen und so die Tonhöhe verändert werden. Versuche damit, ein Lied zu spielen. (siehe auch: Schaltkreise_Widerstaende_zeichnen.pdf )

- Probiere einen LDR oder einen NTC als veränderbaren Widerstand aus. Experimentiere!

## Hinweise, Literatur und Links

- Schaltungssimulation von Crocodile Clips Ltd (kostenfreie Heimlizenz, nicht verwendbar 	
von 8.30 Uhr – 15.00 Uhr!): www.yenka.com/de/Home/

- siehe auch Beispielsimulationen Astabile_Kippstufe  (für Yenka und NI Multisim10)

seitlich

von unten

+

-

+

-

Sammlung von Informationen und Tools zur Elektronik als Smartphone-App (Android): 
ElectroDroid (free)

- Umfangreiche Informationen zur Elektronik bei Elektronik-Kompendium: 	
www.elektronik-kompendium.de/

- Auf YouTube gibt es zahlreiche gute Videos zum Thema Multivibrator.

- Software für Steckplanentwurf z. B. unter www.fritzing.org (auch Schaltplanentwurf)	
oder www.picaxe.com/Software/Third-Party/PEBBLE/