dFA

B

C

x

ℓ

, p∞

pu

dx

po

dA

u, p∞

voben, poben

FA

B

C

vunten, punten

A

ℓ

b

A

B

C

## 1. Herleitung einer vereinfachten Form der Kutta-Joukowsky-Gleichung

Stark vereinfachende Annahmen:

- konstante Umströmungsgeschwindigkeiten oberhalb (voben) und unterhalb (vunten) des Flügels

- konstanter Druck oberhalb (poben) und unterhalb (punten) des Flügels

- Nach dem Bernoulli-Gesetz gilt:

- poben + 12⋅ρ⋅voben2 = punten + 12⋅ρ⋅vunten2

- Damit ergibt sich:

- FA = A⋅punten − poben = A⋅12⋅ρ⋅voben2 − vunten2 = A⋅12⋅ρ⋅vo + vu ⋅vo − vu

- Wird u als Mittelwert von voben und vunten angesehen, kann FA geschrieben werden als: FA = A⋅u⋅ρ⋅voben − vunten 	wobei	u = 12⋅voben + vunten

- (Hinweis: Mit den obigen Annahmen ergibt sich Γ ≈ voben⋅ℓ − vunten⋅ℓ (vgl. 2c.), und damit die Kutta-Joukowsky-Gleichung FA = ρ⋅b⋅u⋅Γ.)

## 2. Herleitung der Kutta-Joukowsky-Gleichung mit weniger stark vereinfachenden Annahmen

Die ungestörte Grundströmung 	
mit der Geschwindigkeit u wird	
durch den Tragflügel gestört: 	
v = u + Δu = u0 + ΔuxΔuy	(◄).

Mit dem Bernoulli-Gesetz folgt für den Druck p am Tragflügel:

p∞ + 12⋅ρ⋅u2 = p + 12⋅ρ⋅u + Δux2 + Δuy2 = p + 12⋅ρ⋅u2 + 2⋅u⋅Δux + Δux2 + Δuy2
Da |Δu| << |u|, gilt näherungsweise: p∞ + 12⋅ρ⋅u2 ≈ p + 12⋅ρ⋅u2 + ρ⋅u⋅Δux

## 2a. Druck punten, Druck poben

Auf der Oberseite des Profils ergibt sich durch die Zirkulation eine Geschwindigkeitserhöhung Δux = Δvoben > 0 , auf der Unterseite eine Geschwindigkeitsverringerung Δux = −Δvunten < 0 . Damit gilt für die Drücke punten und poben:

p∞ + 12⋅ρ⋅u2 ≈ punten + 12⋅ρ⋅u2 − ρ⋅u⋅Δvunten = poben + 12⋅ρ⋅u2 + ρ⋅u⋅Δvoben

Damit ergibt sich: punten − poben= ρ⋅u⋅Δvunten + Δvoben

zweite vereinfachende Annahme:

Alle Zirkulationsströmungsbeiträge auf der Ober- und Unterseite sind für jeden Ort x gleich:		Δvoben(x) = Δvunten(x) = Δv(x).

Daher ergibt sich für den Druckunterschied punten - poben, der für die Auftriebskraft verantwortlich ist:

punten − poben(x) = 2⋅ρ⋅u⋅Δv(x)

## 2b. Gesamtauftriebskraft FA

Durch Integration über das ganze Profil ergibt sich:

FA = Tragflächepunten − poben dA = b⋅BCpunten − poben(x) dx = 2⋅ρ⋅b⋅u⋅BCΔv(x) dx

## 2c. Verwendung des Begriffs Zirkulation Γ

Der Begriff „Zirkulation“ beschreibt die Wirbelstärke des Strömungsfeldes und ist das „Linienintegral“ der Geschwindigkeit (hier um ein Kontrollvolumen, das das Profil enthält):

Γ = v ds = (vxdx + vydy) ≈ vxdx = B, ital oben
                                    Cu + Δv(x) dx + C, ital unten
                                    Bu − Δv(x) dx = 2⋅BCΔv(x) dx

Verwendet wurde dabei (◄) sowie die dritte vereinfachende Annahme, dass alle Zirkulationsströmungsbeiträge in y-Richtung vernachlässigt werden können (Vorstellung: flacher Tragflügel).

Daraus ergibt sich die (auch ohne Näherungen ableitbare) Auftriebsgleichung:

FA = ρ⋅b⋅u⋅Γ	bzw.	FAb = ρ⋅u⋅Γ (Kutta-Joukowsky-Gleichung)

siehe auch: 	
Prof. Dr.-Ing. P. Hakenesch: Skript zur Vorlesung „Aerodynamik des Flugzeugs“ (Handreichung „Technik erleben“, S. 95ff)

= |Δu|2

Betrachtet wird eine reibungsfreie Umströmung eines Tragflügels (Vorderkante B und Hinterkante C) mit Profiltiefe ℓ und „unendlicher“ Spannweite b (also eine rein zweidimensionale Strömung).

Im Strömungsfernfeld herrscht der statische Druck p∞, das Flugzeug hat die Geschwindigkeit u mit ux = u und uy = 0 m/s.