Windenergie stellt eine der zentralen erneuerbaren Energiequellen in Deutschland dar. In dieser Lernaufgabe setzt du dich mit den Grundlagen und dem Potenzial von Windkraftanlagen auseinander.

© ClipDealer.com

## Material 1: Grundlagen [M1]

- Bewegen sich Luftmassen, so spricht man von Wind. Daher entspricht die „Windenergie“, die bei den Rotorblättern einer Windkraftanlage genutzt wird, der kinetischen Energie dieser Luftmassen. Um das Potenzial von Windenergie beurteilen zu können sind zudem folgende Informationen relevant: Bei 20°C besitzt ein Kubikmeter Luft eine Masse von ca. 1,2 kg. Die Masse an Luft, die durch die Rotorblätter strömt, lässt sich mit folgender Gleichung (Herleitung der Gleichung) berechnen:

- m=A∙v∙t∙ρ.

Gl. 1: Luftmasse durch Rotorblätter; m: Masse, A: überstrichene Fläche der Rotorblätter, t: Zeit, ρ: Dichte von Luft,

v: Windgeschwindigkeit.

## Material 2: Technische Gegebenheiten [M2]

- Leistung des Windes am Windrad:

- PL=12∙A∙v3∙ρ.

Gl. 2: Leistung des Windes; PL: Leistung, A: Überstrichene Fläche der Rotorblätter, ρ: Dichte von Luft,

v: Windgeschwindigkeit.

- Maximaler theoretischer Wirkungsgrad: η=59 %

- Abstand zwischen zwei Windrädern bei Windparks: ca. 5 Rotordurchmesser

## Material 3: Windgeschwindigkeit [M3]

Windgeschwindigkeiten sind über Deutschland nicht gleichverteilt (weder zeitlich noch örtlich). Beispielsweise betrug diese 80 m über dem Erdboden im Jahresmittel von 1981 bis 2000 über München ca. 4,0 ms und über Emden ca. 7,9 ms . Zudem hängt die Windgeschwindigkeit auch von der Höhe über dem Erdboden ab, vgl. dazu Abbildung 1.

- Abbildung 1: Beispielwerte, Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Höhe

## Arbeitsauftrag

- Zeige, dass die Dichte von Luft bei 20°C 1,2 kgm³ beträgt. [M1]

- Leite die Gleichung 2 zur Leistung des Windes am Windrad her. [M1] [M2]

Tipp 1: Energie

Tipp 2: Zusammenhang

Leistung und Energie

Hinweis: Vereinfachungen

- Ein typischer Rotordurchmesser an Land beträgt in Deutschland ca. 120 m. Berechne damit bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 6,0 ms die Leistung eines solchen Windkraftwerkes. Nimm hierzu einen typischen Wirkungsgrad von 50 % an. [M2]

- Vergleiche die Leistung zweier baugleicher Windräder in München und Emden und entscheide, welche Regionen grundsätzlich besser zum Bau von Windrädern geeignet scheinen. [M3]

- Ein Schüler behauptet, dass man bei einer halb so großen Windgeschwindigkeit eine doppelt so lange Rotorblätter verbauen müsste, um die Ursprungsleistung einer Windkraftanlage zu erhalten. Nimm zu dieser Aussage begründet Stellung. [M2]

- Je höher der Turm, desto schneller der Wind. Schätze ab, welche Höhen realistisch für den Bau von Windkraftanlagen sind und um wie viel Prozent höher die Leistung in dieser Höhe im Vergleich zu einer Windkraftanlage in 25 m Höhe wäre. Nimm kritisch zu deiner Abschätzung Stellung. [M3]

- In einem Ort soll ein Windpark gebaut werden. Er soll eine durchschnittliche Leistung von ca. 650 MW erzeugen. Schätze den Flächenbedarf für einen solchen Windpark rechnerisch ab. Verwende einen Rotordurchmesser von 120 m und eine mittlere Windgeschwindigkeit von 6,0 ms. [M2]

- Laut statistischem Bundesamt betrug der durchschnittliche Jahresenergieverbrauch eines Haushalts in Deutschland im Jahr 2021 zum Wohnen 17851 kWh. Berechne damit, wie viele Haushalte der Windpark aus Aufgabe 7 mit Energie zum Wohnen versorgen könnte.

- Neben den aufgezeigten Inhalten sind weitere Themen in der Diskussion zur Windkraft relevant. Recherchiere hierzu in weiteren Quellen, bewerte ihre Seriosität und sammle je drei Argumente für und gegen den Bau von Windkraftanlagen. Diskutiert eure Argumente in der Klasse.

Hinter diesem QR-Code befindet sich die Lösung zu den Arbeitsaufträgen.

Hinweise, Literatur und Links

C. Holler, J. Gaukel: Erneuerbare Energien – ohne heisse Luft, UIT Cambridge Ltd, 2019

V. Quaschning: Regenerative Energiesysteme, Carl Hanser Verlag München, 2015

Quelle: https://isabel.dwd.de/DWD/klima/beratung/windkarten/Dposter_0_80.pdf Abrufdatum 25.04.2025