Die Windgeschwindigkeit ist der größte Einflussfaktor auf die Leistung eines Windrades (siehe AB Lernaufgabe - Windenergie). Eine spannende Möglichkeit, die Windgeschwindigkeit eines Föhns mithilfe einer Küchenwaage zu bestimmen, soll hier erarbeitet werden. Im Anschluss soll die Messung der Windgeschwindigkeit durchgeführt werden.

© ClipDealer.com

## Vorabinformation

- Formel zur Bestimmung der von einem Föhn bewegten Luftmasse:

- m=A∙v∙t∙ρ.

Gl. 1: Luftmasse; m: bewegte Masse, A: Flächeninhalt der Föhnöffnung, t: verstrichene Zeit, ρ: Luftdichte, v: Windgeschwindigkeit.

- Dies lässt sich analog wie bei der Luftmasse durch einen Rotor einer Windkraftanlage begründen. (Herleitung der Formel)

- Dichte von Luft bei 20°C: ca. 1,2 kgm³

- Leistung des Luftstroms:

- PL=12∙A∙v3∙ρ.

Gl. 2: Leistung des Luftstroms; PL: Leistung, A: Föhnöffnung, v: Windgeschwindigkeit, ρ: Luftdichte.

- Grundlegend: Wechselwirkungsprinzip

- Aufbau zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit:

Föhn, Luftausstoß nach oben

Halterung

Waage

Abb.2.: Aufbau

Seitenansicht

Abb.1.: Aufbau

Vorderansicht

- Windgeschwindigkeit eines Föhns:

v=2∙∆m∙gρ∙A

Gl. 3: Windgeschwindigkeit: v: Windgeschwindigkeit, ∆m: Massenzunahme auf Waage, A: Flächeninhalt der Föhnöffnung,  g: Ortsfaktor, ρ: Luftdichte.

## Arbeitsauftrag

- Leite Gleichung 2 zur Leistung des Luftstroms her.

Tipp 2: Zusammenhang

Leistung und Energie

Tipp 1: Energie

Hinweis: Vereinfachungen

- Formuliere das Wechselwirkungsprinzip.

- Leite Gleichung 3 zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit her:

Tipp 3: Zusammenfassung

Tipp 2: Zusammenhang Leistung und Kraft.

Tipp 1: Wirkende Kräfte

- Bestimme die möglichen Windgeschwindigkeiten eines Föhns mithilfe des gezeigten Aufbaus.

- Solltest du ein Anemometer zur Hand haben: Bestimme auch damit die Windgeschwindigkeit des Föhns und vergleiche die beiden Messwerte.

Hinter diesem QR-Code befindet sich die Lösung zu den Arbeitsaufträgen.

Hinweise, Literatur und Links

- Fortbildung: Wind und Wasser, Kepler Seminar