Wasserenergie stellt eine der bekanntesten erneuerbaren Energiequellen weltweit dar. Häufig im Einsatz sind dabei Pumpspeicher- und Laufwasserkraftwerke. Ziel dieser Lernaufgabe ist es, dir die technischen Grundlagen und Herausforderungen dieser Kraftwerkstypen näherzubringen.

## © iStock.com/DedMityay

## Material 1: Energieumwandlung [M1]

- Die Pumpspeicher- und Laufwasserkraftwerke wandeln jeweils kinetische Energie des Wassers mit Turbinen, an denen Generatoren angeschlossen sind, in elektrische Energie um.

- Laufwasserkraftwerke befinden sich z. B. in Flüssen oder Bächen und nutzen die natürliche Fließbewegung des Wassers zur kontinuierlichen Stromerzeugung. Die maximale Fließgeschwindigkeit des Wassers ergibt sich aus dem Höhenunterschied, den das Gewässer ab seiner Quelle auf seinem Weg bis zur Mündung überwindet. Oft wird auch mit Staudämmen oder Wehranlagen das Wasser aufgestaut und dann durch Rohre mit Turbinen weiter flussabwärts geleitet.

- Der Aufbau von Pumpspeicherkraftwerken erfordert immer zwei Ebenen. Ein höher gelegenes Oberbecken und ein tiefer gelegenes Unterbecken. Wird elektrische Energie benötigt, so lässt man das im Oberbecken enthaltene Wasser durch Rohre in das Unterbecken ab. Generatoren wandeln schlussendlich die Höhenenergie in elektrische Energie um. Zusätzlich ist es möglich, mit solchen Kraftwerken Energie zu speichern. Hierzu kann das Wasser über Pumpen vom Unterbecken in das Oberbecken gepumpt werden. Damit können solche Kraftwerke auch einen Beitrag zur Netzstabilisierung leisten.

## Material 2: Topographie und Niederschlag [M2]

- Der zu überwindende Höhenunterschied und die Menge an bereitgestelltem Wasser haben einen großen Einfluss auf das Potential v. a. von Laufwasserkraftwerken.

Ergänzende Infos Niederschlag (DWD)

Niederschlagsmenge (Umweltbundesamt)

Topographie Deutschland (wikimepdia.org)

- Material 3: Technische Betrachtungen und weitere Informationen [M3]

- Maximale Leistung der Kraftwerke bei der Stromerzeugung:

- PWK=ρW∙g∙∆V∆t∙∆h.

Gl. 1: Maximale Leistung; PWK: Leistung, ρW: Dichte von Wasser, g: Erdbeschleunigung, ∆V: Wasservolumen durch den Generator, ∆t: verstrichene Zeit, ∆h: Nutzhöhe.

- Durchschnittlicher Wirkungsgrad bei den Kraftwerken: ηPumpen=85 %,     ηStromerzeugung=89 %

- Primärenergiebedarf 2023 pro Person und Tag in Deutschland: 104kWhPerson∙Tag

## Arbeitsauftrag

- Recherchiere die Dichte von Wasser.

- Erstelle ein Energieflussdiagramm für die stattfindenden Umwandlungen in einem Pumpspeicherkraftwerk bei der Stromerzeugung. [M1] [M3]

- Zeige, dass die potentielle Energie, die für die Energieerzeugung aufgrund der jährlichen Niederschlagsmenge in München (Gesamtfläche: 310 km²) mit einem Laufwasserkraftwerk bei der Mündung der Isar zur Donau theoretisch zur Verfügung stehen würde, ca. 0,19∙109 kWh beträgt. [M1] [M2] [M3]

- Zeige, dass alleine durch diese Energiemenge (0,19∙109 kWh) in etwa der Primärenergiebedarf eines Tages von ca. 1,8 Mio. Menschen gedeckt werden könnte und formuliere zwei Argumente, warum ein solches Kraftwerk nicht existiert. [M3]

- Leite die Gleichung für die maximale Leistung der Kraftwerke bei der Stromerzeugung her. [M3]

- Goldisthal ist das größte Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands. Das Oberbecken hat ein Fassungsvermögen von 13 Millionen Kubikmeter und der Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterbecken beträgt 302 m. Nimm zunächst an, dass das Oberbecken komplett leer ist. Berechne den Gesamtwirkungsgrad, wenn das Oberbecken zuerst komplett gefüllt und anschließend zur Stromerzeugung komplett geleert werden soll. [M1] [M3]

- In unmittelbarer Nähe des fränkischen Ortes Bad Staffelstein (272 m.ü. M.) befindet sich der Staffelberg auf 539 m Höhe (Gipfelfläche ca. 3 ha). An dieser Stelle soll ein Pumpspeicherkraftwerk gebaut werden, welches die 10500 Bewohner komplett mit Energie versorgen soll. Berechne die Dimension eines solchen Kraftwerks und bewerte die Sinnhaftigkeit eines solchen Bauvorhabens. [M1]

- Formuliere je drei technische Vor- und Nachteile der beiden Kraftwerkstypen. [M1]

- Neben den betrachteten technischen Inhalten der beiden Kraftwerkstypen sind weitere Themen in der Diskussion relevant. Recherchiere hierzu in weiteren Quellen, bewerte ihre Seriosität und sammle je drei Argumente für und gegen den Bau von solchen Kraftwerken. Diskutiert eure Argumente in der Klasse.

Hinter diesem QR-Code befindet sich die Lösung zu den Arbeitsaufträgen.

Hinweise, Literatur und Links

C. Holler, J. Gaukel: Erneuerbare Energien – ohne heisse Luft, UIT Cambridge Ltd, 2019

V. Quaschning: Regenerative Energiesysteme, Carl Hanser Verlag München, 2015

Primärenergiebedarf 2023, Quelle: https://home.uni-leipzig.de/energy/energie-grundlagen/04.html (Zugriff 09.04.2025)

Quelle: https://powerplants.vattenfall.com/de/goldisthal/ (Zugriff: 23.04.2025)