Zentraler Bestandteil eines Solarmoduls ist die Bypass-Schaltung. Wofür diese gut ist und wie sie funktioniert, erarbeitest du dir mit dieser Schmankerlaufgabe.

© iStock.com/coffeekai

## Vorversuch

Um die Leistung eines Solarmoduls zu maximieren, sind in diesem die einzelnen Solarzellen in Reihe geschaltet. Schwierig wird es, wenn eine oder mehrere Solarzellen dabei verschattet werden.

Versuchsaufbau

Grundversuch

Baue zunächst eine Schaltung mit einer und anschließend eine Reihenschaltung mit zwei und dann drei gleichartigen Solarzellen auf und miss jeweils die (Gesamt-) Kurzschlussstromstärke sowie die (Gesamt-) Leerlaufspannung in Abhängigkeit von der Anzahl der Solarzellen. Bestimme daraus auch jeweils die Leistung deines „Solarmoduls“ und fasse deine Erkenntnisse in einem Merksatz zusammen.

- Decke bei der Reihenschaltung der drei Solarzellen eine davon vollständig ab und miss wiederum die Kurzschlussstromstärke sowie die Leerlaufspannung. Errechne daraus die Leistung deines verschatteten Moduls. Vergleiche deine Messwerte mit den Ergebnissen aus Teilaufgabe a.

## Die Bypass-Schaltung

Mithilfe von Dioden (z. B. LEDs) kann der Strom um die verschatteten Solarzellen herumgeleitet werden. Eine solche Schaltung nennt man Bypass-Schaltung.

Nutzen von

Bypass –

Schaltungen

Lies dir folgende Informationen (Unterüberschrift: Die Freilauf- oder Bypass-Diode) durch und fasse zusammen, warum eine solche Schaltung notwendig ist.

- Schau dir den Modellaufbau einer Bypass-Schaltung an. Beantworte im Nachhinein das dazugehörige Quiz und baue ein solches Modell nach. Du kannst es auch mit weniger Solarzellen betreiben.

1. Schaltplan und

Aufbau- Bypass

3. Quiz: Aufbau

2. Hinweise zum Aufbau

- Verdecke nun eine oder mehrere der Solarzellen. Beschreibe deine Beobachtungen.

- Miss die Spannung an einer der Dioden (LEDs) mit und ohne Verschattung und interpretiere deine Messwerte.

Hinter diesem QR-Code findest du eine Lösung der Arbeitsaufträge.